附件1

“揭榜挂帅”项目申报指南

一、环卫车辆智能化测重系统开发

（一）研究内容：为实现垃圾分类收运的精细化管理，针对实际工程需求，拟开展以下研究：(1)所设计的环卫车辆智能化测重系统主要包括压力传感器、智能测重数据采集器等几个部分组成，其中智能测重数据采集器是该系统的核心和关键单元；(2)建立智能化测重系统ADAMS虚拟样机模型，模拟环卫车倾倒机构实际工作运动过程及关键状态。确定虚拟样机模型的基本运动后，可以在倾倒机构上设置相应的测量点来测量垃圾桶与倾倒机构之间力的作用，进行动态测量。对模型参数化仿真计算，比较各个测量点的数据并确定合适的测量点位作为实车传感器安装的位置；(3)按照仿真所得的最优方案，进行相关的实车测试，采用独特的滤波算法采集精准重量数据；(4)完成测重结构样件的试制、并在实车上进行安装调试工作。

（二）考核指标：1.智能测重系统总重量：不大于20kg（传感器与测重数据采集器）；2.测重范围：0-1200kg（单桶500升计算，按满载两桶计算）；3.测重精度：<5%；4.防护性：测重部分不小于IP65防护标准；5.功能：具有有线或无线通讯功能，并可兼容现阶段车载物联网络系统。

- （三）项目交付件：新的环卫车单桶智能化测重系统。

- （四）项目完成时间：2025年底前。

- 二、智能发光汽车内饰提花面料的设计开发

- （一）研究内容：1.用户需求挖掘分析：研究将针对用户对智能化汽车内饰的情感感知需求进行调研和分析，结合不同的使用场景，针对其心理、情感、体验等层面的需求进行全面深入地挖掘，为设计满足用户情感体验需求的智能化内饰面料提供依据；2.智能发光车内饰设计开发：结合情感化设计框架下的本能（外观设计）、行为（交互操作）、反思（文化认同）三个层面进行设计，利用传统织造工艺开发系列智能化发光面料用于汽车内饰产品，围绕发光面料的色彩图案、光影效果、交互功能、柔性显示屏、丰富触感等多个感性特征进行综合设计，满足用户对车内饰情感化、个性化、多样化的产品需求；3.提花织造集成化：通过一体式提花织造的方式，结合导电纱线，将交互功能集成化地嵌入发光面料中，将传统内饰面料转化为用户可通过触摸或手势等方式对汽车功能进行操控的交互界面，促进汽车座舱内人机交互集成化；4.情感化设计评价：研究将针对智能发光面料的情感化设计进行定量分析和评价，建立智能发光面料的情感化评价方法，验证和评估其对用户情感需求的满足程度，探究智能发光面料的多种特征包括其外观、肌理、发光效果、交互模式等对用户情感体验的综合影响和单因素影响。

（二）考核指标：1.光学性能指标：智能发光面料的光学性能指标包括其侧面导光均匀性、亮度、色温等，发光效果好的发光面料应在使用长度范围内发光均匀。光纤发光面料的亮度可达300cd/m2 以上，发光均匀度大于80%，色温4000-6500K, 符合汽车内人眼舒适度。在驾驶过程中降低发光面料亮度至100 cd/m2以下，避免对驾驶员视线造成干扰;2.机械性能指标：智能发光面料的机械性能指标是指光纤材料的硬度、耐磨性、抗冲击性能等。原料光纤材质为PMMA ，柔韧性好，适应纺织织造要求，由光纤织造而成的发光面料耐磨性、硬度、抗冲击性能等应符合汽车内饰使用要求。现有光纤发光面料抗拉强度大于100N/mm2, 断裂伸长率大于30%，耐磨次数大于2000次；3.耐候性能指标：智能发光面料耐候性能包括其耐高温、耐腐蚀性、抗老化性能等。发光面料的耐候性能取决于光纤原料。光纤发光面料具有良好的耐候性，在阳光、湿度等环境因素影响下出现劣化程度低。耐热型光纤原料可承受高于100°C的温度，符合车内可能出现的高温环境；4.安全性能指标：智能发光面料所需电压低于36V的人体安全电压，同时材料本身符合环保要求，为无毒无害物质，使用安全，符合汽车内饰对产品质量安全的认证。

- （三）项目交付件：1.完成基于情感化设计的智能发光汽车内饰提花面料实物的创新设计与开发，包括2个完整的设计系列，每个设计系列包括5件汽车内饰提花面料作品；2.完成专利申报“具有交互功能的智能发光车内饰面料开发”，包括1个发明专利和1个实用新型专利。

- （四）项目完成时间：2025年底前。

- 三、非接触式钢轨温度及位移在线监测系统研发

（一）研究内容：研发系统：在地铁轨道线路上布置红外温度传感器对准钢轨上测量点测量红外温度，经采集器采集后传输给检测主机保存及分析。位移测量相机拍摄钢轨标识图像，通过千兆以太网传输至检测主机进行位移计算，光源设备保证成像的清晰度。检测主机将温度、位移数据、钢轨图像每隔一定的时间间隔通过数据传输模块（4G、5G、内部有线网络）同步上传至地面数据中心服务器，在车辆段监控计算机随时查看检测结果。

- （二）考核指标：1.轨道温度：-20℃～100℃±1℃；2.位移：±100mm，精度0.5mm；3.环境湿度：0-100%RH±2%RH；4.环境温度：-40-125℃±0.2摄氏度；5.雨量传感器：0-24mm/min±5%；6.震动传感器：0-50mm/s±5%。

- （三）项目交付件：2套红外轨温测量模块、2套轨道位移测量模块、1套雨量传感器模块、1套环境温湿度传感器模块、1套震动传感器模块、1套数据传输模块、1套检测计算机及电气控制模块、1套地面数据中心及系统软件、1套非接触式轨温、1套位移测量系统软件、1套设备安装线缆及配套附件。

- （四）项目完成时间：2024年底前。

- 四、精细化工污水近零排放关键技术开发及示范

- （一）研究内容：1.超浸润材料与油水介质的相互作用及长效分离机制；2.超浸润分离材料及高效油水分离关键技术；3.污水中水回用、集成回用和深度处理关键技术。

- （二）考核指标：1.与传统废水处理过程相比较，通过本项目的油水分离及污水的循环利用关键技术，使得化工产业全过程节水达90%；2.制定精细化工污水处理近零排放相关标准和技术规范2-3项；3.减少污水处理全过程能耗：20%；4.减少污水处理全过程时间：20%；5.染色全过程运行成本和传统水浴相当；6.发表 SCI 收录论文4-6篇，申请发明专利2-4项；7.培养相关专业技术骨干不少于10名，累计培训科技人员不少于200人次；8.组建产学研合作基地1个。

- （三）项目交付件：污水零排放中试示范线及工艺路线。

- （四）项目完成时间：2025年底前。

- 五、脉冲辅助的抗污染渗透膜系统的构建和设计

- （一）研究内容：针对膜污染、浓差极化等难题，研发一种脉冲流辅助的正渗透系统，旨在提高膜传质效率、提高膜系统处理效率。通过理论分析与实验，对系统强化传质性能进行验证，研发系统应满足水回收率>80%，COD去除率>70%，同时兼具上述提及的先进性、运行控制方便、低碳等要求。

- （二）考核指标：1.脉冲流辅助抗污染渗透膜系统满足水回收率>80%，COD去除率>70%，抗污染能力得到提升；2.提供项目技术报告1份；3.在国内外重要刊物上发表论文3篇；4.申请专利1项。

- （三）项目交付件：一套脉冲流辅助抗污染渗透膜系统。

- （四）项目完成时间：2026年底前。

- 六、P0系列产品出厂合格率的改善

- （一）研究内容：1.通过严格的实验和数据确定影响产品良率的主要工艺因素；2.基于本公司总的要求和实验结论，提出合理可行的解决方案；3.通过实验验证所提技术方案的原理性和方向性，确保后续研究方向的正确性；4.实施所提出的解决问题的技术方案，并通过产线产品进行验证。

- （二）考核指标：提高出厂产品的良率，使产品不合格率控制在1/10000内。

- （三）项目交付件：P0系列产品出厂合格率改善方案。

- （四）项目完成时间：2025年底前。

- 七、边缘计算与通信一体化管控技术及在工业互联网中应用

- （一）研究内容：基于移动边缘计算，设计有创新性、突破性的移动设备任务分布式处理，提出服务器多资源分配优化算法，以及移动设备安全隐私保护算法，确保用户数据的安全性和保密性。对边缘网络中的设备管理、资源分配提供相关的技术支持和服务，确保边缘网络的稳定性和可靠性。

- （二）考核指标：1.低延迟、高带宽的数据传输：优化基于移动网络边缘的带宽资源，快速传输数据，并及时返回结果；对于实时的视频流和传感信息，需要低延时和高带宽的要求，延迟在300ms以下，实现高质量的用户服务体验；2.较低的能耗和负载：在多边缘设备的网络中，充分调度和优化网络边缘设备的计算、存储资源，实现任务分布式处理和设备负载平衡，进而降低数据的计算和网络流量，能耗和负载降低10%-30%；3.较高的可靠性和安全性：在分布式边缘网络中采用先进的隐私保护技术，有效保护用户敏感数据，降低用户和企业信息被泄露和窃取的风险，提高边缘智能物联网系统的鲁棒性，保证边缘智能物联网系统在恶意用户比以及数据非独立同分布程度大于0.5时的可用性。

- （三）项目交付件：一套基于边缘计算与通信一体化管控技术的软件。

- （四）项目交付时间：2025年底前。